北京第二外国语学院成都附属中学

广播铃声系统维修及改造项目

比选通知书

请注意：比选通知书不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件

一、货物/服务清单及技术要求（填写采购要求）

| 序号 | 项目名称 | 参数或要求 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电线路整理 | 原线路混乱脱落，线管线槽破损 | 项 | 2 | 门卫室外热成像、学术厅后围墙 |
| 2 | 铃声系统安装 | 数字铃声终端，兼容现有广播系统 | 套 | 7 | 走班教室A505、A603、A605、音乐教室、原教导处三间 |
| 3 | 调音台更换限压器 | 因限压器失效而烧坏功放 | 台 | 1 | B1控制室调音台故障 |
| 4 | 真分集无线话筒 | 真分集，增强信号 | 套 | 2 | B1控制室原ITC话筒信号不足以及杂音严重 |
| 5 | 12路调音台 | 12路3种以上接入口 | 台 | 1 | B1控制室原调音台输入路数不足 |
| 6 | 功放维修 | 功放主板烧坏 | 套 | 1 | B1控制室TK-ADIO功放主机故障 |
| 7 | IP前置终端 | IP广播转模拟信号 | 台 | 2 | 新宿舍原本只有一组线路集中播放，宿管中心提需求初中部及高中部铃声分开播放，需增加一台IP前置功放并对原消防广播线路进行改造 |
| 8 | 8路光纤交换机 | 8个光纤口，千兆光口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 铃声分组线路改造-广播线缆 | RVS2*2.0，材料+布线 | 米 | 600 |  |
| 10 | 铃声分组线路改造-线管 | PVC20 | 米 | 500 |  |
| 11 | 铃声分组线路改造-机房端网络布线 | 广播室至消防室布网线和广播线 | 项 | 1 |  |
| 12 | 24口POE供电交换机 | 24千兆电口+4SFP | 台 | 1 | C栋3楼弱电井无线AP交换机损坏，导致C栋无法上网 |
| 13 | IP寻呼话筒 | 点对点寻呼，兼容现有广播系统 | 台 | 1 | 广播室备用 |
| 14 | 相机手持云台 | 防抖手持稳定器 | 台 | 1 | 电视台拍摄使用 |
| 15 | 音频线 | 20米成品线，3.5转双莲花一分二 | 根 | 4 | C1、学术报告厅，B303，B403 |
| 16 | HDMI成品线 | 20米 | 根 | 4 | 学术厅投影*2、B 1、C1 |
| 17 | HDMI高清延长线 | 10米 | 根 | 1 | B1使用 |
| 18 | 六类网络跳线 | 六类成品线，线长5米，墙插和地插到电脑端 | 根 | 40 | 国际中心办公室用 |
| 19 | 拼接大屏维修 | 位置错乱 | 项 | 1 | 博物馆 |
| 20 | 流屏调试维修 | 无线网卡坏及网络布线 | 项 | 1 | 博物馆 |
| 21 | 机房考试隔板 | 60*60配底座 | 套 | 10 | 计算机房，西班牙语考点考试专用 |
| 22 | 键盘鼠标 | 键盘鼠标套装，计算机教室用 | 套 | 40 | 信心中心需求 |
| 23 | 落地式手机支架 | 用于各类竞赛录制等 | 套 | 4 |  |

二、商务要求（填写采购要求）

（1）服务内容

1、负责安装、调试系统保护软件；

2、负责统计每套软件安装的教室、机型和系统状态等信息，以excel附照片交甲方；

（2）质保期限

学校验收付款后，一年内出现应软件引起的问题，施工方须三个工作日内上门解决。

（3）付款方式

签订合同时约定。

- 其它要求

完工时间为合同签订后的5个工作日，不得在正常上课时间（周一到周五：上午7点——晚上7点）进行安装、调试）请投标单位仔细考虑上课时间与施工的时间冲突。

三、比选报价文件参考模板

（一）报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 比选报价 | .00 元（小写） |
|  | （大写） |

说明：

1）供应商的报价为所有设备在用户使用现场安装调试完毕及验收合格后交付用户正常使用的最终不变价格（含税价）。

2）供应商不得低于成本进行报价。

3）报价文件有效期为递交报价文件截止日期起 60 天。

供应商名称：	（加盖公章） 法定代表人或代理人：	（签字）

（二）法定代表人授权书

XX 学校：

（ 供 应 商 全 称 ） 法 定 代 表 人

授权		为我公司代理人，参加贵单位 组织的		（项目名称，采购编号）询价采购活 动。代理人在本次比选采购中所签署的一切文件和处理的一切有 关事物，我公司均予承认。

本授权书	年	月	日签字生效，特此声明。

供应名称：	（加盖公章）

法定代表人：	（签字或加盖法定代表人印章） 代理人：	（签字）

法人身份证复印件

（身份证两面均应复印，不允许粘贴）

代理人身份证复印件

（身份证两面均应复印，不允许粘贴）

（法人代表参加时自行修改成为法定代表人身份证明书）

（三）比选承诺函

致：XX 学校

我单位	（比选申请人名称）作为	采 购项目（项目编号：		）的比选申请人在此郑重承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录；

6. 比选申请人单位及其现任法定代表人、主要负责人无行 贿犯罪记录；

7. 法律、行政法规规定的其他条件；

8. 我单位非联合体参加此次比选。

9. 我单位完全理解和响应比选通知书的要求。

10. 除不可抗力因素外，我单位如中选后放弃成交签订合 同，愿意承担项目预算金额×5%的赔偿金。

我单位对于以上承诺的真实性负责。如有不实，我单位愿承 担由此产生的一切法律责任和后果。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日期：	年	月	日

（四）营业执照复印件

（复印件加盖鲜章）

（五） 技术响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 比选应答 （响应或不响应） | 说明（若有偏离请详 细列出） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

比选申请人名称：	（加盖公章）

法定代表人或代理人：	（签字） 日期：

（六） 商务响应表

采购项目名称： 采购项目编号：

| 序号 | 比选文件的商务条款 | 比选应答 （响应或不响应） | 说明（若有偏离请 详细列出） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |
| 2 | 质保期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 其它要求 |  |  |

比选申请人名称：	（加盖公章）

法定代表人或代理人：	（签字） 日期：

（七）其它供应商认为有必要提供的资料

四、采购合同参考（不填）

（双方签订合同前拟定，以实际签订合同为准）

合同编号：XXXX

签订地点：XXXX 签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 比选人（甲方）： 比选申请人（乙方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同 法》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《比选通知书》、乙 方的《比选报价文件》等，甲、乙双方同意签订本合同。详细技 术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合 同附件及本项目的比选通知书、乙方的比选报价文件等均为本合 同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单 位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：	元，即 RMB￥	元； 该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、 调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用 物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总 价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费 用。

三、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划 伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家（行业）	标准，以及本项 目比选文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品 给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸 后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上 均应有产品质量检验合格标志。

4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、 包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质 量和生产进度。

5. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦 应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收（含履约时间和履约方式）

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订

生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部 完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于比选人的原因 造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产 品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后	日内初步验收。 初步验收合格后，进入	试用期；试用期间发生重大质量问题， 修复后试用相应顺延；试用期结束后	日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方比选文件的质量 要求和技术指标、乙方的比选申请文件及承诺与本合同约定标准 进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互 抵触或异议的事项，由甲方在比选与比选申请文件中按质量要求 和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其 它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记 录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、 缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费 用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装完成后	日内，甲方无故不进行验收工作并

已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用 户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付 货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按 合同约定交货。

5. 如货物经乙方 次维修仍不能达到合同约定的质量标 准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿 金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式（含付款时间）

（一）适用于无预付款采购项目

1. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙 方通知与票据凭证资料以后的	工作日内，按照财政性资金 支付有关规定，向乙方支付合同价款￥       元，人民币大写

元整；

2. 履约保证金转为质保金：在货物验收合格满 后，甲 方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货 物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，乙方 所缴纳的履约保证金转为质量保证金。质保期结束后的 工 作日内， 递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款

￥	元，人民币大写：	元整；乙方履约不合 格的，履约保证金不予退还。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料

进行支付结算。

六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙 方在接到通知后 小时内响应到场， 小时内完成维修或更 换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 次维修仍不能达 到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退 货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的 问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙 方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的， 乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲 方支付合同总价的百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时 间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违

约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给

甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及 时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之

/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙 方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全 额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监 督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准 的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 天内无条件 更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本 合同，乙方应另付合同总价的百分之     的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权 及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构） 裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收 查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲

方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其

指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由

甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调 解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份， 乙方、采购监管部门、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）： 法定代表人（授权代表）：	法定代表人（授权代表）： 地	址：	地	址：

开户银行：	开户银行：

账	号：	账	号：

电	话：	电	话：

传	真：	传	真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日	签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。